롤러식 디지털 거리측정기  사용매뉴얼

고객여러분 우리제품을 사용하여 주셔서 감사합니다.

본거리측정기는 최신모델 도로거리측정기입니다.

이제품은 사용이 간단하고 안정적인 특징을 가지고 있습니다.

고객께서는 m/ft 간의 선택교환을 할수있으며 측정거리를 저장또는 데이터를 얻을수 있습니다.

인체에 적합하게 설계 되었으며 작동버튼이 손잡이에 설치되어있어 사용에 더욱편리합니다.

또한 바퀴부분이 특수고무재질로 되어있어서 미끄러지지 않아 측정정확도가 높습니다.

1주요부품

손잡이

디지털 화면

신축봉 lock 장치

배터리 커버

측량 바퀴

지지대

2 기술사양

A . 최대측량범위 : 10000미터,   9999.9 인치

B. 정확도오차:  + 0.5%

C. 표시범위 : 0.1m

D. 전원: 3V  ( 2 * LR3 배터리)

E. 사용온도:   -10℃  ~  45℃

3. 버튼과 조작

CLR : 숫자를 0으로 리셋시킴

SM : 구간 데이터저장

LCD 화면 : 여러가지 정보표시 화면

ON/OFF : 전원 ON/OFF

RM : 구간 데이터 읽기

M/ft : 미터와 피트의 절환스위치

우측상단사각그림 ( LCD화면 그림 )

전원, 데이터저장숫자, 나타나는 숫자,  m와 피트

Pic 1그림

저장전, 저장후, 전체거리기억

Pic 2 그림 (RM스위치를 1번눌렀을 때)

현재의 데이터, 1차 저장수치 , 그후 전체숫자가 나온다

Pic3 그림 (RM스위치를 2번눌렀을 때)

현재의 데이터, 2차 저장수치 , 그후 전체숫자가 나온다

1) ON/OFF : 스위치

2)  m / ft  :  m와 인치 교환스위치 둘중한가지 시스템을 선택시 m혹은 ft가 화면의 우편에 나타난다.

3) sm  : 기억저장 이 버튼을 누르면 거리측정한 치수가 저장되며 m1,2,3… 으로 화면

에 나타나며 저장된다 , pic1이 치수 저장 순서이다.

4) rm  : 저장한 데이터 읽기.예를 들면 저장한 것이 M1부터M5까지 있고 만약 M1의

거리 치수가 10M,  M2의 치수가5M 이며 현재 측정길이가 120.7M시 RM한번

누르면 M1의 치수가 나타나고 오른쪽 위편에 R 표시가 나타난다. 또한  몇초

후 다시 현재 측정길이가 화면에 나타난다.  (PIC2 참조).

만약 2번 연속 누르면

저장한M2의 치수가 나타나며 오른쪽 위쪽에 R표시가 나타나고 몇초후 다시

현재 측정한 치수가 나타난다 .(PIC3참조)

5) CLR : 현재 측정한 치수 지우기. 이버튼을 한번 누르면 현재 측정한 치수가 지워

진다.

4. 경고

1. 직선거리를 측정하자면 평지에서 측정해야 측량의 정확성을 보증할수있다

2. 불규칙한 표면을 측량하지 말아야한다 측정의 정확성이 떨어진다.

3. 비 올때는 측량하지 말아야한다.

4. 고온환경속에서는 측량을 하지말아야하며 온도가 높은곳에 측량기 보관을 해서는 안된다.

5. 화면이 어두워지며 배터리 경보가울리면 배터리를  교체 하여야 합니다.

배터리 카버를 + 드라이버를 사용하여 볼트를 풀고 교체해주십시요.

6. 배터리를 버릴때는 전문 회수하는 곳에 버리십시요 환경오염이 됩니다.

7. 측정기를 장기간 사용하지 않을시 배터리를 빼서 저장하시고 측정기는 깨끗이

청소후 녹이 안슬도록 기름을 발라 비닐로 포장하여 건조한곳에 보관 해주십시요.

8. 화학약품으로 세척을 하면 표면이 부식및변질,변색이되며 세정비누를 사용하여 깨끗이  세척후 건조한곳에 보관해주십시요.

9. 측정기를 아이들이 손대지 않도록 주의해야합니다.

10.떨어뜨리거나 충격을 받으면 안됩니다.